## 2020年自行监测方案

企业名称：江苏常隆农化有限公司

编制时间： 2020年1月

- 废水排放监测

- （比对监测均为一次/季度）

| 染源类别 | 排放口编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测方式 | 手工监测频次 | 排放限值mg/L | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | JGWS-0104-01 污水站5#中间池 | 流量 | pH值（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 6-9 | 泰兴市滨江污水处理厂 |
|  |  |  | 化学需氧量（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 500 |  |
|  |  |  | 氨氮（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 50 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 手动监测 | 1次/月 | 400 |  |
|  |  |  | 总磷 | 手动监测 | 1次/月 | 3 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 手动监测 | 1次/季 | 2 |  |
|  |  |  | 总氰化物 | 手动监测 | 1次/季 | 1 |  |
|  |  |  | 氯苯 | 手动监测 | 1次/季 | 1 |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 手动监测 | 1次/季 | 5 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 手动监测 | 1次/季 | 0.5 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 手动监测 | 1次/季 | 1 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 手动监测 | 1次/季 | 1 |  |
|  |  |  | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | 手动监测 | 1次/季 | 2 |  |
|  |  |  | 咪唑烷 | 手动监测 | 1次/季 | 10 |  |
|  |  |  | 吡虫啉 | 手动监测 | 1次/季 | 5 |  |
|  |  |  | 吡啶 | 手动监测 | 1次/季 | 2 |  |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 手动监测 | 1次/半年 | 0.3 |  |
| 清下水 | QXS-0104-01 前池 | 流量 | pH值（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 6-9 | 团结港 |
|  |  |  | 化学需氧量（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 40 |  |
|  |  |  | 氨氮（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 15 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 手动监测 | 1次/月 | 40 |  |

- 废气排放监测

- 2.1有组织废气（比对监测均为一次/季度）

| 染源类别 | 排放口编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测方式 | 手工监测频次 | 排放限值mg/m3 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-0104-01 总光破排口 （45m，1.6m） | 烟气流速,烟气温度,烟气标量 | 二氧化硫 | 手动监测 | 1次/月 | 550 | 大气 |
|  |  |  | 颗粒物 | 手动监测 | 1次/月 | 120 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 手动监测 | 1次/月 | 80 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 手动监测 | 1次/半年 | 100 |  |
|  |  |  | 氯气 | 手动监测 | 1次/半年 | 65 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 25 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 40 |  |
|  |  |  | 光气 | 手动监测 | 1次/半年 | 3 |  |
|  | FQ-0104-06 丙草胺排口 （30m，0.6m） | 烟气流速,烟气温度,烟气标量 | 二氧化硫 | 手动监测 | 1次/月 | 550 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 手动监测 | 1次/月 | 120 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 手动监测 | 1次/月 | 80 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 手动监测 | 1次/半年 | 100 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 25 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 40 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 手动监测 | 1次/半年 | 190 |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 手动监测 | 1次/半年 | 20 |  |
|  |  |  | 氨气 | 手动监测 | 1次/半年 | 20kg/h |  |
|  | FQ-0104-07 菊酯排口 （30m，0.5m） | 烟气流速,烟气温度,烟气标量 | 二氧化硫 | 手动监测 | 1次/月 | 550 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 手动监测 | 1次/月 | 120 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 手动监测 | 1次/月 | 80 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 手动监测 | 1次/半年 | 100 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 40 |  |
|  |  |  | 氨气 | 手动监测 | 1次/半年 | 20kg/h |  |
|  | FQ-0104-08 1#RTO炉排口 （50m，1.5m） | 烟气流速,烟气温度,烟气标量 | 二氧化硫（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 550 |  |
|  |  |  | 氮氧化物（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 240 |  |
|  |  |  | 颗粒物（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 120 |  |
|  |  |  | 二噁英 | 手动监测 | 1次/年 | 0.5TEQ ng/m3 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 手动监测 | 1次/月 | 80 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 25 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 40 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 手动监测 | 1次/半年 | 190 |  |
|  |  |  | 氯苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 60 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | 手动监测 | 1次/半年 | 20kg/h |  |
|  | FQ-0104-09 固体炉排口 （50m，1.5m） | 烟气流速,烟气温度,烟气标量 | 二氧化硫（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 300 |  |
|  |  |  | 氮氧化物（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 500 |  |
|  |  |  | 颗粒物（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 80 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 手动监测 | 1次/月 | 格林曼Ⅰ级 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 手动监测 | 1次/月 | 80 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 手动监测 | 1次/月 | 70 |  |
|  |  |  | 二噁英 | 手动监测 | 1次/年 | 0.5TEQ ng/m3 |  |
|  | FQ-0104-10 2#RTO炉排口 （30m，1m） | 烟气流速,烟气温度,烟气标量 | 二氧化硫 | 手动监测 | 1次/月 | 550 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 手动监测 | 1次/月 | 240 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 手动监测 | 1次/月 | 120 |  |
|  |  |  | 二噁英 | 手动监测 | 1次/年 | 0.5TEQ ng/m3 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 手动监测 | 1次/月 | 80 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 25 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 40 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 手动监测 | 1次/半年 | 190 |  |
|  |  |  | 氯苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 60 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | 手动监测 | 1次/半年 | 20kg/h |  |
|  | FQ-0104-11 鳞板炉排口（45m，0.8m） | 烟气流速,烟气温度,烟气标量 | 二氧化硫（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 300 |  |
|  |  |  | 氮氧化物（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 500 |  |
|  |  |  | 颗粒物（含比对） | 手动监测 | 1次/月 | 80 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 手动监测 | 1次/月 | 格林曼Ⅰ级 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 手动监测 | 1次/月 | 80 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 手动监测 | 1次/月 | 70 |  |
|  |  |  | 二噁英 | 手动监测 | 1次/年 | 0.5TEQ ng/m3 |  |
|  | FQ-0104-12 3#RTO炉排口 | 烟气流速,烟气温度,烟气标量 | 二氧化硫 | 手动监测 | 1次/月 | 550 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 手动监测 | 1次/月 | 240 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 手动监测 | 1次/月 | 120 |  |
|  |  |  | 二噁英 | 手动监测 | 1次/年 | 0.5TEQ ng/m3 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 手动监测 | 1次/月 | 80 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 25 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 40 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 手动监测 | 1次/半年 | 190 |  |
|  |  |  | 氯苯 | 手动监测 | 1次/半年 | 60 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | 手动监测 | 1次/半年 | 20kg/h |  |

2.2无组织废气

| 染源类别 | 排放口编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测频次 | 监测方 | 排放限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 上风向一个点， 下风向三个点。 | 温度,湿度,气压,风速 | 二氧化硫 | 1次/半年 | 第三方 | 0.4 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/半年 | 第三方 | 0.12 |
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 | 第三方 | 1 |
|  |  |  | 光气 | 1次/半年 | 第三方 | 0.08 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 第三方 | 20（无量纲） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 自测/第三方 | 4 |
|  |  |  | 氨气 | 1次/半年 | 第三方 | 1.5 |
|  |  |  | 氯化氢 | 1次/半年 | 第三方 | 0.2 |
|  |  |  | 甲苯 | 1次/半年 | 第三方 | 0.6 |
|  |  |  | 二甲苯 | 1次/半年 | 第三方 | 0.3 |
|  |  |  | 甲醇 | 1次/半年 | 第三方 | 1 |
|  |  |  | 氯苯 | 1次/半年 | 第三方 | 0.2 |

- 3.厂界环境噪声监测

| 染源类别 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测频次 | 监测方 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界 厂区四周 | 噪声 | 1次/季 | 第三方 | 昼≤65dB 夜≤55dB |